华新环境工程（株洲）有限公司自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 王加军 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 |  |
| 4.社会信用代码 | 91430221053868196X |
| 5.方案审核地址 | 湖南省省（自治区、直辖市）株洲市地区（市、州、盟） 株洲县县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 湖南省省（自治区、直辖市）株洲市地区（市、州、盟） 株洲县县（区、市、旗）乡（镇） 湖南省株洲市渌口区龙船镇湖塘村街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 113,7,33.10/27,33,6.41 |
| 8.联系方式 | 电话号码： 联系人： 手机号码： 传真号码： 邮政编码： |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 |  |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称：固体废物治理 行业代码： 7723 |
| 13.建成投产时间 |  |
| 14.所在流域 | 流域名称： 长江流域 流域代码： FA-FN |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物贮存池 | 燃烧 | MF0001 | 环保车间烟窗001 | 臭气浓度 | 上限:20000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |  |
| 固体废物贮存池 | 燃烧 | MF0001 | 环保车间烟窗001 | 氨（氨气） | 上限:35kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |  |
| 固体废物贮存池 | 燃烧 | MF0001 | 环保车间烟窗001 | 硫化氢 | 上限:2.3kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 固体废物贮存池 | 燃烧 | MF0001 | 环保车间烟窗001 | 颗粒物 | 上限:39kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 球磨机 | 燃烧 | MF0035 | 华新水泥（株洲）有限公司003 | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 一般固废堆棚 | 燃烧 | MF0041 | 一般固废堆棚烟窗002 | 颗粒物 | 上限:23kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 一般固废堆棚 | 燃烧 | MF0041 | 一般固废堆棚烟窗002 | 硫化氢 | 上限:2.3kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 一般固废堆棚 | 燃烧 | MF0041 | 一般固废堆棚烟窗002 | 臭气浓度 | 上限:6000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |  |
| 一般固废堆棚 | 燃烧 | MF0041 | 一般固废堆棚烟窗002 | 氨（氨气） | 上限:35kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 臭气浓度 | 上限:20无量纲 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
| 厂界 | 氨（氨气） | 上限:1.5mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| 厂界 | 硫化氢 | 上限:0.06mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 厂界 | 颗粒物 | 上限:0.5mg/m3 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东面 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界南面 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界西面 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界北面 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废贮存、预处理废气治理系统 | 固体废物贮存池 |  | 高级氧化+碱液吸收联合脱除技术 | null% |
| 除尘系统 | 球磨机 |  | 覆膜滤料袋式除尘器 | null% |
| 固废贮存、预处理废气治理系统 | 一般固废堆棚 |  | 碱洗+光解+活性炭吸收联合技术 | null% |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |